Реализация типовых операций для преодоления вертикального препятствия колесно-шагающим роботом

Цель проекта:

Увеличить проходимость робота, оснащенного колесно-шагающим шасси, посредством внедрения в его систему управления типовых операций, необходимых для преодоления вертикального препятствия.

Задачи проекта:

- Определить способ преодоления вертикального препятствия колесно-шагающим роботом.

- Выделить и реализовать необходимые типовые операции, сформировать их последовательность.

- Протестировать разработанное решение и проверить его эффективность на вертикальной ступени

Инструкция по запуску:

1. Создать файл Controls_Plant_2.mat в Adams View (открыть файл Shassis_Putnik.bin) для обмена входными и выходными данными между Adams и Simulink: Controls → Plant Export. Явно указать входные и выходные параметры системы. Для удобства соответствующий файл уже создан.

2. Открыть папку с соответствующим проектом в Matlab и запустить файл Controls_Plant_2.mat.

3. Запустить preparationScript_step_up_idela.mlx для инициализации.

4. Запустить модель TestModelWLRover_Script.slx для запуска симуляции.

Реализованные функции

1. Подготовительный этап (вне проекта) - исходная система управления, которая использована в проекте для дальнейшей разработки и внедрения типовых операций.

Ранее мной и моими коллегами была разработана система управления роботом, построенная по принципу Master-Controller-Model:

- Master (Планировщик высокого уровня): управляет последовательностью выполнения типовых операций.

- Controller (Регулятор): Вычисляет управляющие моменты для шарниров робота на основе текущей типовой операции.

- Model (Модель робота): Предоставляет математическое представление робота (кинематика, динамика, состояние) для выполнения расчетов.

Блок Master включает в себя:

- менеджер задач roverManager - получает текущую задачу (типовую операцию), проверяет условие ее завершения и переключает на следующую задачу. Производит первый запуск скрипта.

- менеджер скриптов ScriptManager – содержит список задач (типовых операций) и создает объекты конкретных задач. Позволяет добавлять задачи в taskList, определяет сценарий поведения робота.

- Task классы – конкретные типовые операции. Созданы в процессе выполнения данного проекта и описаны ниже в разделе 2.

Блок Controller включает в себя roverControllerScript, осуществляющий управление жизненным циклом задачи: передает текущее состояние робота в задачу, возвращает управляющие моменты (рассчитанные посредством метода currentTask.FindControl с помощью решения задачи обратной динамики внутри выполнения текущей типовой операции), ожидает достижения целевого состояния.

Блок Model включает в себя:

- «Цифровой двойник» робота WLRobot – содержит информацию о геометрических параметрах и массо-инерционных характеристиках, умеет рассчитывать якобианы (FindRoverMatrices), решать обратную кинематику (ikSolver), находить точки контакта (FindContactPoints), вычислять плоскость опоры (FindPlane) и рассчитывать требуемые скорости колес (FindWheelDesiredSpeed)

- Функция stateWatcher – согласовывает физическую модель в Adams и математическую модель в Matlab, преобразуя данные о состоянии робота, получаемые из Adams.

- Контейнер данных State – хранит координаты и скорости робота, а также силы в точках опоры. Получает итоговое состояние из stateWatcher.

2. Разработка типовых операций

Типовые операции предполагается выполнять в той последовательности, в которой они приведены в файле preparationScript_step_up_idela.mlx. Данная программа создает глобальные переменные, загружает и инициализирует модель робота, создает объект ScriptManager для управления задачами.

Список реализованных типовых операций и их функции:

1. JointTask - управление отдельными сочленениями ног робота (бедро, колено, рулевой, колесо) для достижения заданных углов или скоростей. Предусмотрено 3 режима управления суставами: 'P' - управление положением (пропорциональный регулятор), 'V' - управление скоростью (регулятор по скорости), '0' - сустав фиксируется в начальном положении.

В конструкторе JointTask учитываются активные ноги, для которых выполняется управление, режим управления, целевые значения и минимальное время выполнения операции. В основном методе FindControl с учетом выбранного режима управления происходит расчет управляющих моментов через обратную динамику. Для управления используется ПД-регулятор.

Метод Complited() производит проверку завершения выполнения задачи: достижение целевых углов с допуском tolerance = 0.15 рад, достижение целевой скорости корпуса и превышение minTime.

Данная операция используется для управления положением конкретных суставов при поднятии задних ног на ступень.

2. CartesianTask - управление положением конца ноги (стопы/колеса) в декартовых координатах относительно корпуса робота. Использует обратный якобиан — математическую матрицу, которая пересчитывает требуемую скорость движения конца ноги в пространстве в необходимые скорости вращения каждого сустава.

В конструкторе CartesianTask учитываются активные ноги и целевые горизонтальное и вертикальное смещения. В основном методе FindControl()  создаются плавные траектории для активных ног, производится слежение по траектории с компенсацией ошибки и силовой контроль для поддержания контакта ног с поверхностью.

Метод Complited() производит проверку завершения выполнения задачи, а именно достижение целевой позиции конца ноги с допусками и превышение minTime.

Данная операция используется для поднятия передних ног на ступень.

3. CrabTask – комплексная задача для поступательного движения робота, создаёт последовательность из двух подзадач:

- SteerTask - устанавливает угол поворота всех колёс в заданное положение. Использует JointTask для управления только рулевыми (3-ми) суставами всех ног, при этом остальные суставы фиксируются. Метод Complited() производит проверку завершения выполнения задачи, а именно достижение целевого угла поворота всех рулевых суставов с допусками и превышение minTime.

- CrabLineTask – выполняет движение робота по прямой линии с заданной скоростью и углом. Данный метод создаёт траекторию через CreateTrajectoryLine - прямую линию длиной L под углом alpha. Аналогично, метод FindControl управляет скоростью и углами поворота колес для движения по заданной траектории, а также использует обратную динамику для поиска управляющих моментов.

Данная операция используется для продольного перемещения робота после закидывания передних ног на препятствие для дальнейшего закидывания задних ног. В связи с этим, условие для завершения подзадачи Completed() проверяет положение центра масс робота относительно края ступени.

Результаты

Успешное преодоление препятствий высотой 0,4 и 0,8 препятствия.

Начальное положение робота:

Подъем первой конечности (CartesianTask):

Подъем второй конечности (CartesianTask):

Поступательное движение(CrabTask):

Перенос третьей конечности (JointTask):

Перенос четвертой конечности (JointTask):

Поступательное движение(CrabTask):

Итоговое положение робота: